石景山区古城南街（鲁谷村路～石景山路）市政工程

水土保持设施验收表

| 建设单位： | 北京石泰集团有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 北京达沃源工程咨询有限公司 |
| 2026年3月 |  |

北京市生产建设项目水土保持设施验收表

| 一、项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 石景山区古城南街（鲁谷村路～石景山路）市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目位置 |  | 石景山区西南部，南起鲁谷村路，北至石景山路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目投资 |  | 22722（万元） |  |  |  | 征占地面积 |  |  | 2.57（公顷） |  |  |  |  |
| 建设规模 |  | 工程总占地面积25700m²，全部为临时占地。项目新建市政管网，包括雨水管线420m，雨水沟420m，污水管线840m，给水管线475m，再生水管线420m，电力管沟408m，电力管井407m，电信管道835m,燃气管线445m，热力管线445m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  | 2016年3月 |  |  |  | 完工时间 |  |  | 2016年5月 |  |  |  |  |
| 水土保持方案批复文号及时间 |  |  |  | 石水行许字[2016]第018号，2016年3月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 北京石泰集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会 信用代码 |  | 91110107093089824Q |  |  |  | 法定 代表人 |  |  | 刘长余 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王秋璐 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 18610080004 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 北京市石景山区实兴大街30号院10号楼2层205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  | 1119520241@qq.com |  |  |  | 传 真 |  |  | / |  |  |  |  |
| 二、水土保持技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围面积 |  |  | 项目防治责任范围面积为2.57hm²，全部为临时占地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土石方挖填及 综合利用情况 |  |  | 本项目挖填方总量为7.98万m³，其中挖方3.99万m³，填方3.99万m³。无借方。无弃方。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增水土流失量 |  |  | 11.42（吨） |  |  | 减少水土流失量 |  |  |  |  |  | 7.56（吨） |  |
| 水土流失防治目标 | 评估指标 |  |  |  | 目标值 |  | 达标情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失治理度(%) |  |  |  | 95 |  | 水土流失治理度=水保措施防治面积/造成水土流失面积。本项目造成水土流失总面积2.57hm²，完工后水保措施防治面积共2.565hm²，水土流失治理度达到2.565/2.57=99.80%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.0 |  | 土壤流失控制比=治理后的平均土壤侵蚀模数/容许土壤侵蚀量。本项目容许土壤侵蚀量为200t/km²·a，至设计水平年，项目区加权平均水土流失强度约为9t/（km²·a），土壤流失控制比为200/9=22.8。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  | 95 |  | 渣土防护率=实际拦挡弃渣量/弃渣总量。本项目随路施工，土方随挖随填，不产生弃渣。临时堆存的土方共计3.99万m³，堆存期间采用临时苫盖、拦挡等措施，考虑少量水土流失，实际拦挡临时堆土和余方弃渣量3.98万m³，渣土防护率达到3.98/3.99=99.75%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 表土保护率（%） |  |  |  | -- |  | 本项目不涉及此项指标。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  | -- |  | 本项目不涉及此项指标。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 林草覆盖率(%) |  |  |  | -- |  | 本项目不涉及此项指标。 |  |  |  |  |  |  |
| 工程措施及其措施量 |  |  | 全面整地25700m²。 |  |  |  |  |  |  | 投资 |  |  | 1.26（万元） |
| 植物措施及其措施量 |  |  | 不涉及。 |  |  |  |  |  |  | 投资 |  |  | 0（万元） |
| 临时措施及其措施量 |  |  | 纤维网覆盖315m²，装土编织袋8045m³，洒水车洒水60台时。 |  |  |  |  |  |  | 投资 |  |  | 25.32（万元） |
| 水土保持补偿费 缴纳情况 |  |  | 不涉及。 |  |  |  |  |  |  | 水土保持总投资 |  |  | 53.27（万元） |
| 水土保持监测单位 |  |  | 北京达沃源工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 联系人及联系电话 |  |  | 庞立东17803866466 |  |  |
| 水土保持设施 管护单位 |  |  | 北京石泰集团有限公司 |  |  |  |  | 联系人及联系电话 |  |  | 王秋璐18610080004 |  |  |
| 验收材料公示网址 及公示时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持 设施验收 结 论 |  | 我单位已于2026年2月2日组织该项目水土保持设施验收，该项目符合水土保持设施验收标准和条件，同意该项目水土保持设施通过验收，水土保持设施明细清单见下表。如我单位存在谎报、瞒报、弄虚作假等问题，愿承担相应的法律责任。 建设单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收专家 意见及签字 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由建设单位填写，适用于生产建设项目水土保持方案报告表项目。

2、表中表达不清的事项，可用附图、附件表述。

附件1：

水土保持设施明细清单

| 项目名称 | 石景山区古城南街（鲁谷村路～石景山路）市政工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 北京石泰集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 开工时间 | 2016年3月 |  | 竣工时间 |  | 2016年5月 |  |
| 占地面积 （hm2） | 2.57 |  | 建筑面积 （m2） |  | 地上 | 0 |
|  |  |  |  |  | 地下 | 0 |
| 主要水土保持设施 |  |  |  |  |  |  |
| 工程设施 | 集雨池 | 容积（m3） |  | 座数 | 汇水面积 | 材质 |
|  |  | / |  | / | / | / |
|  | / |  |  | / |  |  |
| 植物措施 | / |  |  | / |  |  |
| 其他水土保持设施 |  |  |  | 无 |  |  |
| 附水土保持设施实景照片 |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |

附：水土保持设施竣工验收图

附件2：技术服务合同

附件3：北京市石景山区发展和改革委员会关于同意建设《石景山区古城南街（鲁谷村路~石景山路）市政工程》的意见（石发改[2015]143号）

附件4：项目建设及水土保持大事记

2015年10月，北京中安质环技术评价中心有限公司承担了本工程水土保持方案报告的编制工作，并于2016年2月编制完成了《石景山区古城南街（鲁谷村路～石景山路）市政工程水影响评价报告表》；2016年3月30日，北京市石景山区水务局以“石水行许字[2016]第018号”批复了本项目水影响评价报告表，批复的水土流失防治责任范围面积为2.57hm²，全部为临时占地。

2016年3月，项目开工建设，2016年5月完工，施工期间同步实施了纤维网覆盖、装土编织袋、洒水车洒水等临时防治措施和土地整治等永久水土保持措施。

2018年3月，建设单位委托北京达沃源工程咨询有限公司承担本项目的水土保持监测及水土保持设施验收报告编制工作。2026年3月完成《石景山区古城南街（鲁谷村路～石景山路）市政工程水土保持监测总结报告》。

2026年3月，北京达沃源工程咨询有限公司编制完成《石景山区古城南街（鲁谷村路～石景山路）市政工程水土保持设施验收表》。

附件5：水土保持措施落实情况统计表及变化情况分析

水土保持措施完成数量统计表

| 序号 | 措施类型 | 单位 | 水评设计 | 实际完成 | 变化数量 | 变化幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 全面整地 | m² | 25700 | 25700 | 0 | 0 |
| 临时措施 | 纤维网覆盖 | m² | 315 | 315 | 0 | 0 |
|  | 装土编织袋 | m³ | 8045 | 8045 | 0 | 0 |
|  | 洒水车洒水 | 台时 | 60 | 60 | 0 | 0 |

工程措施中，实际实施的全面整地面积与水影响评价设计情况一致。

本项目不涉及植物措施。

临时措施中，实际实施的临时措施量与水影响评价设计情况一致。

综合分析，本项目水土保持措施量变化较小，水土保持设施已发挥效益，水土流失防治效果明显，措施变化情况符合水土保持验收要求。

附件6：水土保持投资落实情况统计表及变化情况分析

水土保持投资完成数量统计表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 变化数量 | 变化幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施投资 | 万元 | 22.92 | 22.92 | 0 | 0% |
| 二 | 植物措施投资 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三 | 临时措施投资 | 万元 | 10.06 | 9.63 | -0.43 | -4% |
| 四 | 独立费用 | 万元 | 14.02 | 14.01 | -0.01 | 0% |
| 五 | 基本预备费 | 万元 | 2.82 | 0.00 | -2.82 | -100% |
| 六 | 水土保持补偿费 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 七 | 水土保持总投资 | 万元 | 49.82 | 46.56 | -3.26 | -7% |

水土保持投资减少了3.26万元，主要原因是水土保持措施单价降低，水土保持措施量与水影响评价设计情况一致，资金已落实，且实际未发生预备费，水土保持投资变化情况符合水土验收要求。

本项目防治责任范围面积为2.57hm²，开工时间为2016年3月，不涉及缴纳水土保持补偿费。

附件7：水影响评价批复